Analizorul de Calitate a Aerului:

~ AeroLuxe ~

Slogan: Aer Curat, Viață Sănătoasă

Trif Marius Andrei - 30238

1. INTRODUCERE ȘI VIZIUNE DE PROIECT

Proiectul AeroLuxe Air Quality Analyzer a fost dezvoltat ca răspuns la necesitatea urgentă de a monitoriza și de a conștientiza riscurile generate de poluanții invizibili din aer, care afectează sănătatea pe termen lung. Spre deosebire de analizoarele clasice care măsoară doar parametri de bază (Temperatură, Umiditate, Presiune, PM2.5/PM10), AeroLuxe este un sistem specializat, capabil să monitorizeze o gamă extinsă de 13+ parametri.

Obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții prin furnizarea de date precise și acționabile despre calitatea aerului, în special în spațiile interioare (locuințe, școli, spitale) sau în proximitatea zonelor industriale.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) Abordate:

- ODD 3: Sănătate și Bunăstare (reducerea riscurilor respiratorii).

- ODD 4: Educație de Calitate (instrument de conștientizare a poluării).

- ODD 13 & 15: Acțiune Climatică & Viața Terestră (monitorizarea emisiilor).

2. ARHITECTURA ȘI COMPONENTELE CHEIE

Sistemul AeroLuxe este conceput ca un dispozitiv autonom, încapsulat într-o cutie etanșă pentru protecție împotriva șocurilor și umidității, fiind alimentat dual (AC/priză și DC/acumulator).

| Categorie | Componente și Parametri Măsurați |
| --- | --- |
| Gaze și Atmosferă | BME280 (Temp, Umiditate, Presiune) |
|  | CCS811 (eCO₂, TVOC - Compuși Organici Volatili) |
|  | MiCS-6814 (CO, NO₂, NH₃) |
| Particule și Gaze Toxice | SDS011 (PM2.5, PM10 - Detecție Laser) |
|  | MQ-8 (Hidrogen - H₂) |
|  | MQ-131 (Ozon - O₃) |
| Alți Senzori | KY-037 (Nivel Fonic/Zgomot) |
|  | GY-271 (Magnetometru pe 3 axe) |
| Hardware Central | Arduino Mega 2560 (Procesare principală) |
|  | Modul Wi-Fi ESP8266 (Conectivitate) |
| Interfață Utilizator | TFT LCD cu ecran tactil (Afișare numerică și grafică) |

3. FUNCȚIONALITĂȚI ȘI MOD DE OPERARE

Proiectul implementează două roluri distincte (Utilizator și Administrator) și un ciclu de operare continuu:

3.1. Ciclul de Măsurare

- Inițializare: Pornirea sistemului, inițializarea senzorilor (inclusiv timpii de încălzire).

- Colectare Date: Citirea simultană a tuturor celor 13+ parametri.

- Procesare: Calibrarea, prelucrarea și transformarea datelor pentru afișare.

- Afișare: Reprezentarea numerică și grafică pe ecranul TFT.

- Alertare: Verificarea continuă a pragurilor. Dacă o valoare depășește limita stabilită (ex. CO₂ ridicat), se activează o alertă sonoră (buzzer) și un mesaj de avertizare pe ecran, evenimentul fiind stocat pe Cardul SD.

3.2. Cazuri de Utilizare

- Mod Utilizator: Vizualizarea datelor curente, primirea alertelor, analiza grafică a istoricului și exportul de date.

- Mod Administrator: Logare, stabilirea parametrilor limită (praguri), calibrarea senzorilor și întreținerea hardware.

4. IMPACTUL ȘI APLICAȚIILE

AeroLuxe este un instrument puternic pentru conștientizare și prevenție. Datele colectate permit luarea de măsuri imediate (ex. aerisirea camerei la un nivel ridicat de CO₂) sau pe termen lung (depistarea anomaliilor de poluare în zonele industriale).

Aplicații Recomandate:

- Rezidențial: Monitorizarea calității aerului din locuințe (prevenirea durerilor de cap cauzate de CO₂ ridicat sau a bolilor respiratorii).

- Educațional & Medical: Plasarea în clase școlare, amfiteatre sau saloane de spital pentru a asigura un mediu optim.

- Industrial/Studii de Mediu: Folosirea în apropierea zonelor industriale pentru depistarea variațiilor de gaze toxice (CO, NO₂, NH₃, O₃).

5. CONCLUZIE ȘI DIRECȚII DE VIITOR

Prototipul actual este complet funcțional, demonstrând fiabilitate, versatilitate și modularitate. Deși costul de producție estimat este de 1710 (RON/Unitate), potențialul său pentru aplicații practice este ridicat.

Provocări de Dezvoltare:

- Sincronizare: Ameliorarea întârziărilor (delay-ului) în captarea instantanee a parametrilor (sincronizare).

- Conectivitate: Integrarea cu o bază de date externă (cloud) pentru stocarea și analiza datelor pe termen lung.

- Design: Optimizarea designului cutiei pentru ineficiența spațială și managementul cablajului.